Представление и измерение звуковой информации в компьютере.

Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно меняющейся интенсивностью и частотой.

Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть преобразован в цифровую дискретную форму с помощью временной дискретизации. Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, для каждого такого участка устанавливается определенная величина интенсивности звука. Такой процесс называется оцифровкой звука.

Частота дискретизации. Для записи аналогового звука и его преобразования в цифровую форму используется микрофон, подключенный к звуковой плате. Качество полученного звука зависит от количества измерений уровня громкости звука в единицу времени, т.е. частоты дискретизации. Чем большее количество измерений производится за 1 секунду, тем выше качество записанного звука.

Частота дискретизации звука – это количество измерений громкости звука за одну секунду.

Одно измерение в секунду соответствует частоте 1Гц, 1000 измерений в секунду – 1 кГц.

Частота дискретизации звука может лежать в диапазоне от 8000 до 48000 измерений громкости звука за одну секунду.

Глубина кодирования звука. В каждый момент времени разный уровень громкости звука.  Каждая звуковая карта характеризуется количеством распознаваемых уровней громкости звука.

Глубина кодирования звука – это количество информации, которое необходимо для кодирования уровней громкости цифрового звука.

Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука можно рассчитать. Пусть глубина кодирования звука составляет 16 бит, тогда количество уровней громкости звука равно:  N = 216 = 65536.

Очевидно, что 16-битные звуковые карты точнее кодируют и воспроизводят звук, чем 8-битные.

Качество звука в дискретной форме может быть очень плохим (при 8 битах и 5,5 кГц) и очень высоким (при 16 битах и 48 КГц).

Формула для расчета размера цифрового моноаудиофайла: N = глубина звука (в бит)  время звучания (в сек)  частота дискретизации (в Гц)

Пример. Оценим информационный объем цифрового стереозвукового файла длительность звучания 1 секунда при глубине 16 бит и частоте дискретизации 24 кГц.

N =16 бит24000Гц2(стереозвук!)1сек=768000 бит = 93,75 Кбайт.

Решите задачи:

- Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового звукового сигнала. Какое количество информации необходимо для кодирования каждого из 65 536 возможных уровней интенсивности сигнала?

1) 16 бит        2) 256 бит             3) 1 бит           4) 8 бит

- Оцените информационный объем цифрового монозвукового файла длительностью 10 секунд при звуковой карте 8 бит и частоте дискретизации 8000 измерений в секунду.

____________________________________________________________________________________________________________________

- Объем звукового файла 5,25 Мбайт, разрядность звуковой платы – 16. Какова длительность звучания этого файла (примерно), записанного с  частотой дискретизации 22,05 кГц?

____________________________________________________________________________________________________________________

- Определите объем памяти для хранения цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет 2 минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и разрешении 16 бит.

____________________________________________________________________________________________________________________

- Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мбайт, разрядность звуковой платы – 8 бит. С какой частотой дискретизации записан звук?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________